Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Далее по тексту под Исполнителем понимается Оператор-партнер (участник процедуры), под Заказчиком - МТС

| № п/п | ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | ПРИОРИТЕТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Исполнитель обеспечивает подключение абонентов Заказчика по технологии Gigabit Ethernet либо GPON | Обязательно |
| 1.2 | Исполнитель обеспечивает подключение абонентов Заказчика на скорости не менее 200 Мбит/с (до оборудования МТС) | Обязательно |
| 1.3 | Технологией подключения абонентов Заказчика к сети Интернет является L2 IPoE (Internet Protocol over Ethernet) с использованием QinQ dot1q double tags. Сеть Исполнителя должна обеспечивать техническую возможность данного подключения. | Обязательно |
| 1.4 | Оборудование сети исполнителя должно обеспечивать передачу параметров IPv4 DHCP option 82; IPv6 DHCP option 18, DHCP option 37 до оборудования BRAS (BNG) Заказчика для обеспечения возможности аутентификации и авторизации абонентов. | Обязательно |
| 1.5 | Подключение сети Исполнителя к сети Заказчика осуществляется посредством ВОЛС. Применяемые интерфейсы – 10G Ethernet. Должно быть предусмотрено резервирование подключения. | Обязательно |
| 1.6 | Типовые схемы межсетевого взаимодействия приведены в Приложении 1.1, 1.2 | Обязательно |
| 1.7 | Участник должен безусловно подтвердить полное соответствие положениям договора в части SLA (описаны в приложениях № 5, 6 к договору) | Обязательно |