# Приложение 3.1

# к Закупочной документации процедуры №3036-26/ЗП

ЛОТ №1

Лицензия на использование универсальной модели расчета ПАК для планирования макросети

Раздел I. Функциональные  ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | ТРЕБОВАНИЯ СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | ПРИОРИТЕТ ТРЕБОВАНИЙ | Заявление о соответствии указать «Соответствует» или «Не соответствует» | Комментарии участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к функционалу |  |  |  |
| 1.1. | Программное обеспечение (ПО) должно позволять автоматически осуществлять частотно-кодовое планирование и рассчитывать сервисы сети FDD и TDD. | обязательно |  |  |
| 1.2. | ПО должно устанавливаться и работать с полноценным использованием ресурсов (процессора и оперативной памяти) как на 32- , так и на 64-разрядных персональных компьютерах (ПК) | обязательно |  |  |
| 1.3. | ПО должно полноценно использовать ресурсы мультипроцессорных (несколько физических процессоров) и мультиядерных (несколько логических ядер в составе процессора) ПК | обязательно |  |  |
| 1.4. | ПО должно поддерживать распределенные вычисления – использование ресурсов нескольких ПК (рабочих станций, серверов) одновременно | обязательно |  |  |
| 2. | Требования к лицензированию |  |  |  |
| 2.1. | Поставляемое ПО и необходимые лицензии в его составе должны быть последней коммерческой версии производителя на момент подписания участником и заказчиком Договора о поставке | обязательно |  |  |
| 2.2. | ПО и лицензии должны предоставляться посредством web-сайта или FTP-сервера. | обязательно |  |  |
| 2.3. | Лицензия модуля должна быть сетевой и работать с уже поставленными ранее Stand-alone (индивидуальными лицензиями). Сетевая лицензия модуля должна быть доступна на любом ПК, на котором установлено ПО со Stand-alone лицензией в комбинированном режиме. | обязательно |  |  |
| 2.4 | Поставщик в рамках предложения предоставляет весь необходимый перечень лицензий для организации возможности комбинированного запуска сетевой лицензии модуля FDD и TDD с индивидуальными (Stand-alone) лицензиями Заказчика. | обязательно |  |  |
| 2.5 | Поставщик в рамках предложения предоставляет весь необходимый перечень лицензий для совместного использования сетевой лицензии модуля FDD и TDD с индивидуальными (Stand-alone) лицензиями Заказчика. | обязательно |  |  |
| 2.6 | Поставщик в рамках предложения производит замену одной Stand-alone (индивидуальной лицензии) поставщика на серверную. | опционально |  |  |
| 2.7 | Установка и настройка сетевой серверной лицензии Mentum Planet для активации взаимодействия с внешним программным обеспечением | опционально |  |  |
| 2.8 | Лицензия модуля должна работать с уже поставленными модулями GSM,UMTS, LTE, LTE-Advanced, NR, ACP и AMDP. | опционально |  |  |
| 3. | Прочие требования |  |  |  |
| 3.1. | Документация к поставляемому ПО должна быть предоставлена на бумажном носителе, либо CD/DVD дисках, либо посредством web-сайта или FTP-сервера по согласованию с заказчиком |  |  |  |

Раздел II.    Технические и ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | ТРЕБОВАНИЯ СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | ПРИОРИТЕТ ТРЕБОВАНИЙ | Заявление о соответствии указать «Соответствует» или «Не соответствует» | Комментарии участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Поставляемое программное обеспечение (ПО) должно иметь в своем составе или в составе отдельных взаимосвязанных модулей следующие программные опции: - технология FDD,TDD; - автоматическое частотно-идентификационное планирование; - автоматическое планирование и оптимизация параметров антенн (тип, механические и электрические углы наклона, азимут), приемопередатчика (выходная мощность) и местоположения сайта. | обязательно |  |  |
| 2 | Картографические требования |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка векторных и растровых карт в формате Planet GeoBox. | обязательно |  |  |
| 2.2 | Осуществление экспорта векторных и растровых карт ( в т.ч. результатов расчетов) в формат MapInfo (mif/mid, tab). | обязательно |  |  |
| 2.3 | Осуществление экспорта векторных и растровых карт ( в т.ч. результатов расчетов) в формат grid (grd). | обязательно |  |  |
| 2.4 | Осуществление экспорта векторных и растровых карт ( в т.ч. результатов расчетов) в формат Google (kmz/kml). | обязательно |  |  |
| 2.5 | Осуществление экспорта результатов расчетов в векторном формате. | обязательно |  |  |
| 2.6 | Наличие картографического конвертора с поддержкой различных форматов (Planet GeoBox, MapInfo, grid). | обязательно |  |  |
| 2.7 | Поддержка карт с различным разрешением (мультиразрешением). При одновременном использовании карт различного разрешения расчеты должны проводиться по картам с меньшим шагом, а также должна поддерживаться возможность выбора приоритетов карт при расчетах | обязательно |  |  |
| 2.8 | Поддержка карт большой площади (более 250'000 km²) | обязательно |  |  |
| 3 | Требования к моделям распространения радиоволн: |  |  |  |
| 3.1 | ПО должно поддерживать автоматическую настройку моделей распространения радиоволн с использованием данных драйв-тестов в открытом текстовом формате (содержащем cellID, BCCH, BSIC, TX, RX, SC, PCI). | обязательно |  |  |
| 3.2 | ПО должно поддерживать автоматическую настройку моделей распространения радиоволн с использованием данных драйв-тестов в формате, совместимым с Nemo Outdoor. | обязательно |  |  |
| 4 | Программное обеспечение должно: |  |  |  |
| 4.1 | Иметь полную интеграцию сетей GSM, UMTS, LTE, NR. | обязательно |  |  |
| 4.2 | Иметь мульти-вендорную поддержку (Siemens, NSN, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, Alcatel-Lucent). | обязательно |  |  |
| 4.3 | Полностью поддерживать сети больших размеров (свыше 20’000 сот на территории площадью более 250'000 km²). | обязательно |  |  |
| 4.4 | Поддерживать иерархическую и концентрическую структуры сот. | обязательно |  |  |
| 4.5 | Моделировать, импортировать и анализировать трафик по различным технологиям. | обязательно |  |  |
| 4.6 | Планировать окружение и строить опциональные модели Монте-Карло, основанные на различных сервисах. | обязательно |  |  |
| 4.7 | Моделировать абонентов, работающих одновременно с несколькими технологиями. | обязательно |  |  |
| 4.8 | Проводить расчеты (C/I, Eb/No, Ec/Io, RSCP, RSRQ, RSRP, SINR, best-server, coverage, service probabilities) территории для различного местонахождения мобильного терминала (indoor, incar, outdoor) и различных сервисов для различных технологий. | обязательно |  |  |
| 4.9 | Проводить анализ покрытия и интерференции от рассчитанных частотно-кодовых планов по различным технологиям. | обязательно |  |  |
| 4.10 | Поддерживать анализ, расчеты и оптимизацию процедур перевыбора соты и эстафетной передачи вызова (soft, softer, hard) для различных технологий. | обязательно |  |  |
| 4.11 | Планировать список соседей и параметры xэндоверов (softer, soft, inter frequency) с учетом параметров радиосети для различных технологий и между ними. | обязательно |  |  |
| 4.12 | Иметь общий интерфейс для функций экспорта и импорта результатов расчетов. | обязательно |  |  |
| 4.13 | Поддерживать выборки сот по различным критериям (географическое место расположение, параметры соты, функциональное назначение, индивидуальные пользовательские метки и т.п. ) с привязкой к интерфейсу GIS. | обязательно |  |  |
| 4.14 | Поддерживать indoor объекты радиоподсистемы для различных технологий. ПО должно учитывать подземное расположение indoor объектов, например метро. | обязательно |  |  |
| 4.15 | Поддерживать графическое отображение результатов расчетов и их печать в различных форматах, в т.ч. А0. | обязательно |  |  |
| 4.16 | Поддерживать генерацию встроенных отчетов и отчетов пользователя. | обязательно |  |  |
| 4.17 | Поддерживать технологию Drag&Drop (перетягивание пользователем данных между окнами программ). | обязательно |  |  |
| 4.18 | Поддерживать визуализацию результатов расчетов и сетевых элементов базы данных на картах местности: номера частотных каналов, кодов и т.д. | обязательно |  |  |
| 4.19 | Поддерживать пошаговую отмену действий, произведенных пользователем. | обязательно |  |  |
| 5 | Требования к пользовательской среде программирования |  |  |  |
| 5.1 | ПО должно иметь встроенную пользовательскую среду программирования. | обязательно |  |  |
| 5.2 | Пользовательская среда должна поддерживать язык программирования с открытым интерфейсом . | обязательно |  |  |
| 5.3 | ПО должно поддерживать скрипты пользователя. | обязательно |  |  |
| 5.4 | ПО должно иметь собственный набор средств для разработки программ (SDK). | обязательно |  |  |
| 5.5 | Должно быть предоставлено подробное описание использования встроенной пользовательской среды программирования, функциональных библиотек и модулей. | обязательно |  |  |
| 6 | Требования к планированию |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка импорта исходных данных для проведения планирования для различных технологий и экспорта результатов планирования. |  |  |  |
| 6.2 | Автоматическое планирование для сетей полос частот, уникальных идентификаторов ячеек (PCI), преамбул (PRACH). |  |  |  |
| 6.3 | Поддержка планирования Small Cells для различных технологий. |  |  |  |
| 7 | Требования к оптимизации |  |  |  |
| 7.1 | Автоматическая оптимизация количества площадок, необходимых для достижения требуемого уровня покрытия и качества обслуживания для развертывания сети. | обязательно |  |  |
| 7.2 | Автоматическая оптимизация конфигурации топологии сети для увеличения ее емкости на основании информации о качестве обслуживания и трафике. | обязательно |  |  |
| 7.3 | Автоматическая оптимизация антенн (тип, механические и электрические углы наклона, азимут) для сети. | обязательно |  |  |
| 7.4 | Автоматическая оптимизация мощности сигнала для сети. | обязательно |  |  |
| 7.5 | Оптимизация должна проводиться параллельно для нескольких сетей одновременно с учетом совместного использования одного и того же оборудования (сайты, АФУ). | обязательно |  |  |
| 8 | Требования к базе данных (БД) |  |  |  |
| 8.1 | Информация о всех сетевых элементах всех поколений (базовые станции, антенны, фидера, приемопередатчики, контроллеры, коммутаторы и пр.) должна храниться в единой БД с учетом их фактических взаимосвязей. | обязательно |  |  |
| 8.2 | Поддержка импорта данных из табулированного текстового файла в БД . | обязательно |  |  |
| 8.3 | Поддержка экспорта данных из БД в табулированный текстовый файл . | обязательно |  |  |
| 8.4 | БД должна поддерживать работу в многопользовательском режиме: разграничение прав доступа пользователей к отдельным элементам БД, возможность одновременной работы с БД нескольких пользователей. | обязательно |  |  |

Раздел III.    ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

| № п/п | ТРЕБОВАНИЯ СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | ПРИОРИТЕТ ТРЕБОВАНИЙ | Заявление о соответствии указать «Соответствует» или «Не соответствует» | Комментарии участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к гарантии |  |  |  |
| 1.1 | Гарантия на программное обеспечение (ПО) составляет 12 месяцев с момента поставки ПО, в течение которых участник обязуется бесплатно обеспечить заказчика службой технической поддержки с возможностью обновления ПО (upgrade) в случае его появления | обязательно |  |  |
| 2 | Требования к технической поддержке |  |  |  |
| 2.1 | Срок оказания услуги – в течение 12 месяцев с момента поставки ПО | обязательно |  |  |
| 2.2 | Предоставление консультаций и сопровождение ПО | обязательно |  |  |
| 2.3 | Бесплатное предоставление файлов программных исправлений (patches, Update) ПО | обязательно |  |  |
| 2.4 | Передача файлов данных осуществляется посредством web-сайта, FTP-сервера | обязательно |  |  |
| 2.5 | Консультации должны проводиться при помощи электронной почты, телефонной и факсимильной связи. | обязательно |  |  |
| 2.6 | Язык проведения консультаций – русский | существенно |  |  |
| 2.7 | Бесплатное написание дополнительных модулей для решения специфических задач заказчика | опционально |  |  |
| 2.8 | Предоставление приоритетов при обращении в службу технической поддержки в соответствии с таблицей: Приоритет; Описание; Время реаги-рования; Временное решение; Окончательное решение. Критический; Ошибка приводит к прекращению работы ПО; Не более 8 рабочих часов; Не более 5 рабочих дней; Не более 20 рабочих дней. Серьезный; Ошибка не обеспечивает реализацию какой-либо из заявленных функций; Не более 8 рабочих часов; Не более 10 рабочих дней; Не более 40 рабочих дней. Низкий; Ошибки не являются Критическими или Серьезными; Не более 8 рабочих часов; Не требуется; Следующее обновление ПО (upgrade). Консультации; Общие вопросы по работе ПО; Не более 8 рабочих часов; Не требуется; Не более 2 рабочих дней. | обязательно |  |  |
| 2.9 | Открытые часы, в течении которых можно обращаться в службу технической поддержки – 8 часов в день / 5 рабочих дней в неделю | обязательно |  |  |
| 2.10 | Количество обращений в службу технической поддержки, которое можно сделать в течение периода оказания услуги – Неограничено | обязательно |  |  |
| 2.11 | Услуги оказываются по месту нахождения участника. В случае невозможности дистанционного устранения возникших ошибок или обновления в установленные сроки, участнику предусмотреть возможность выезда специалистов участника к заказчику. | обязательно |  |  |

_______________________				_______________________					_______________________

Должность						ФИО								Подпись, МП