Приложение 3.2.

к закупочной документации №1673-19/ЗП-МТС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по проекту «Выбор основного и резервного поставщиков сервисов IPX/GRX для МТС Беларусь»

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	3

2.	ЯЗЫК ПРОЕКТА	3

3.        ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, РОЛИ, ТЕРМИНЫ, ОБЪЕКТЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3

4.	ОПИСАНИЕ	4

5.	ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	4

6.	ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	5

7.	ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА	5

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ	5

8.1.	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В СЕТИ МТС	5

8.2.	СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	8

9.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

10.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

11.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ    ПРИСОЕДИНЕНИЙ	11

12.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

13.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДДЕРЖКЕ	14

14.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИГРАЦИИ	15

15.	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	16

16.	ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ	16

17.	ДОСТУП К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ	16

18.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	18

19.	ПРИЛОЖЕНИЯ	18

20.	ЗАПРАШИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	18

- НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Документ является неотъемлемой частью закупочной документации по проекту «Выбор основного и резервного поставщиков сервисов IPX/GRX для МТС Беларусь».

- ЯЗЫК ПРОЕКТА

Языками проекта в равной мере являются русский и английский. В связи с этим:

- Вся закупочная, проектная, эксплуатационная, справочная и прочая документация по предмету закупки должна предоставляться на русском и/или английском языке;

- Все пользовательские интерфейсы должны быть на русском и/или английском языке;

- Обучение персонала должно проводиться на русском и/или английском языке.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, РОЛИ, ТЕРМИНЫ, ОБЪЕКТЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик МТС Беларусь | Определяется как СООО "Мобильные ТелеСистемы" |
| Международный роуминговый партнер (МНРП) | Партнер МТС Беларусь, связанный с МТС договорными отношениями, подразумевающими взаимодействие по роумингу между компаниями |
| Открытая закупочная процедура (ОЗП) | Процесс запроса и получения от Поставщиков технических и коммерческих предложений, относящихся к предмету закупки |
| Роуминг | Процесс предоставления абоненту услуг сотовой связи вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов гостевой сети |
| Поставщик | В контексте данного документа определяется как компания, предоставляющая сервисы IPX/GRX Заказчику |
| Функциональные и Технические Требования (ФТТ) | Документ, включающий в себя перечень требований Заказчика к Поставщику сервисов IPX/GRX |
| CoS | Class of Services |
| CSFB | Circiut Switched Fallback |
| DEA | Diameter Edge Agent |
| DRA | Diameter Routing Agent |
| ENodeB | E-UTRA Node B |
| EPC | Evolved Packed Core |
| E-UTRAN | Evolved UMTS Terrestial Radio Access |
| GLR | Gateway Location Register |
| GRX | GPRS Roaming Exchange |
| HSS | Home Subscriber Server |
| IMS | IP Multimedia Subsystem |
| IP | Internet Protocol |
| IPI | IP Interworking |
| IPX | IP Packet Exchange |
| LTE | Long Term Evolution |
| MME | Mobility Management Entity |
| MNP | Mobile Number Portability |
| PCRF | Policy and Charging Rules Function |
| PGW / PDNGW | Packed Data Network Gateway |
| QoS | Quality of Services |
| SGW | Serving Gateway |
| RFP | Request for Proposal |
| SLA | Service Level Agreement |
| UE | User Equipment |
| TT | Trouble Ticket |
| VoLTE | Voice over LTE |

- ОПИСАНИЕ

IPX Провайдер оказывает Заказчику сервисы, предоставляющие последнему полный спектр услуг для организации взаимодействия между Заказчиком и международными роуминговыми партнерами (МНРП) в части обеспечения GPRS- и LTE-роуминга.

Сервисы IPX/GRX, предоставляемые Поставщиком должны полностью соответствовать действующим отраслевым спецификациям и требованиям к Поставщикам сервиса, установленным или разработанным в будущем в рамках рабочих групп Ассоциации GSM.

При предоставлении Поставщиком недостоверной информации по соответствию предлагаемого решения требованиям МТС или невыполнении заявленных МТС требований, МТС оставляет за собой право пересмотреть результаты ОЗП.

- ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Необходимость выбора и подключения к IPX/GRX-провайдеру в рамках данного проекта обусловлена требованиями по наличию IPX/GRX-провайдеров для расширения географии LTE-роуминга, а также обеспечения полноценного резервирования сервисов IPX/GRX.

В рамках процедуры закупки для МТС Беларусь будет выбран основной и резервный поставщик.

- ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Основными целями данного проекта являются:

- Выбор поставщиков сервисов IPX/GRX, осуществленного по результатам Открытой Закупочной Процедуры (ОЗП) и на основании функциональных и технических требований;

- Организация подключения к IPX/GRX провайдерам, тестирование сервиса и доступности направлений (по запросу Заказчика);

- Обеспечение полноценного резервирования сервиса передачи данных между основным и резервным поставщиками, за счет предоставления равнозначной канальной ёмкости и географического разнесения транспортных каналов;

- В случае организации подключения только к основному провайдеру -обеспечение полноценного резервирования сервиса передачи данных за счет предоставления равнозначной канальной емкости и географического разнесения транспортных каналов;

- Расширение географии LTE-роуминга за счет организации новых присоединений.

- ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

- МТС Беларусь;

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

  - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В СЕТИ МТС

- Обобщенная схема организации сервиса IPX проиллюстрирована на Рис.1:

IPX

сервисы

Рис.1

- Схема реализации сервиса IPX для обеспечения LTE-роуминга и сервиса передачи данных с использованием модели Home Routing приведена ниже на Рис.2:

Схема IPX

(Home Routing)

Рис.2

- Схема реализации сервисов IPX для обеспечения LTE-роуминга и сервиса передачи данных с использованием модели Local Break Out приведена ниже на Рис.3:

Схема IPX

(Local Break Out)

Рис.3

  - СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Верхнеуровневая схема подключения приведена на Рис.4:

Рис.4

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервисы, предоставляемые поставщиками должны полностью соответствовать следующим требованиям:

  - Услуги, предоставляемые поставщиками должны полностью соответствовать регламентирующим документам Ассоциации GSM в частности IR.34, IR.67, IR.77, IR.88 и пр., но не ограничиваясь указанными, а также разработанными и утвержденными Ассоциацией GSM в будущем;

  - Поставщик должен обеспечивать бесплатное внедрение и поддержку изменений функционала или сервисов, в случае изменений в регламентирующих документах GSMA и в сроки, установленные GSMA;

  - По запросу Заказчика Поставщик сервисов IPX/GRX должен обеспечить предоставление услуги burstable billing 95% с возможностью превышения значений заказанной канальной емкости в двукратном размере и/или выше;

    - Стоимость превышения должна быть указана в следующих разрезах:

      - В соответствии с шагом расширения канальной емкости;

      - За каждую единицу превышения - 5 Мбит/с.

  - Обеспечивать возможность подключения МТС Беларусь к сетям других операторов, поддерживающих GPRS- и LTE-роуминг одним из двух способов:

    - Посредством прямого соединения с роуминговым партнером Заказчика;

    - Посредством пирингового соединения с IPX/GRX провайдером роумингового партнера Заказчика;

  - Обеспечивать доступность всех направлений GPRS-роуминга в соответствии со списком направлений;

  - Поставщик должен иметь документально подтвержденный опыт предоставления услуг на рынке услуг сервисов IPX/GRX;

  - Поставщик не должен иметь неисполненных контрактных обязательств перед МТС Беларусь.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предоставляемое Поставщиком техническое решение должно полностью соответствовать нижеперечисленным параметрам:

  - Обеспечивать предоставление сервиса GRX в рамках сервиса IPX с использованием скорости канальной емкости:

    - От 100 Мбит/с (с шагом расширения 5 Мбит/с);

  - Поставщик должен обеспечить Заказчику географическое разнесение и резервирование канальной ёмкости;

  - Обеспечивать предоставление Заказчику равнозначной скорости канальной емкости на организованных транспортных каналах;

  - По запросу Заказчика Поставщик должен обеспечить изменение скорости канальной емкости в срок не более 5 рабочих дней, если иное не было предварительно согласовано в индивидуальном порядке между Заказчиком и Поставщиком;

  - Защищенность соединения и данных, с показателями надёжности и доступности на уровне 99,9999%;

  - Услуги IPX должны предоставляться через собственную IP сеть поставщика, с исключением открытых участков сети Интернет, в соответствии с регламентирующим документом GSMA IR.34;

  - По запросу Заказчика Поставщик должен обеспечить балансировку трафика (напр., в процентном распределении и т.д.), по направлению к сети Заказчика, между организованными транспортными каналами;

  - Обеспечить организацию присоединений с Заказчиком в дата-центрах согласно п.11 ФТТ;

  - Обеспечить поддержку разных уровней QoS;

  - Обеспечить поддержку разных уровней CoS, с возможностью приоритезации услуг.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

В данном разделе указываются точки присутствия (PoP – Point of Presence) для МТС Беларусь.

Данные площадки рекомендованы для организации присоединений Поставщиков с компанией МТС Беларусь:

  - МТС Беларусь

    - Минск, Независимости, 95, Беларусь – реализуется посредством организации VPN-канала;

    - Минск, Колодищи ул. Центральная 22, Беларусь – реализуется посредством организации VPN-канала;

  - Организация и оплата присоединений в согласованных дата-центрах полностью является зоной ответственности поставщика

  - В случае отсутствия у Заказчика возможности организации транспортного подключения Поставщик должен гарантировать возможность организации присоединения посредством VPN туннеля

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик услуг IPX/GRX должен отвечать следующим требованиям, которые являются обязательными и учитывают индивидуальную специфику требований оператора:

  - МТС Беларусь

    - Поставщик сервисов IPX/GRX в рамках тендера для МТС Беларусь должен предоставить стоимость в зависимости от пропускной способности IPX/GRX от 100 Мбит/с и выше с шагом расширения 10 Мбит/с;

    - МТС Беларусь оставляет за собой право отказаться от выбранного в результате тендера поставщика в случае наличия разногласий в государственном регулировании данной сферы деятельности, получения предписаний и рекомендаций от регулятора, с обязательным уведомлением ответственного сотрудника БУЗ КЦ Группы МТС или из соображений технической нереализуемости сервиса ввиду особенностей сетевой архитектуры МТС Беларусь, или невозможности технической реализации запрошенной схемы решения со стороны Поставщика;

    - IPX провайдер должен обеспечить возможность подключения HSS, MME  МТС Беларусь к IPX провайдеру посредством интеграции с DEA/DRA Заказчика;

    - По запросу Заказчика Поставщик должен за счет собственных ресурсов обеспечить проведение IREG-тестирования LTE-роуминга с выбранным роуминговым партнером (сценарий роумингового хаба);

    - Предлагаемое решение должно поддерживать VoIP (включая, но не ограничиваясь VoLTE).

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДДЕРЖКЕ

  - Поставщик должен обеспечить Заказчику доступ к прямой пользовательской поддержке;

  - Пользовательская поддержка должна осуществляться сервисной службой Поставщика в режиме 24 х 7 х 365 (366);

  - Поставщик должен выделить Заказчику русскоговорящего менеджера, обладающего знаниями в области услуг передачи данных и принципов предоставления сервисов IPX/GRX, для обеспечения поддержки в рабочие часы Заказчика;

  - Поставщик обязан открыть ТТ в случае обнаружения ошибок в работе сервиса IPX/GRX, наличия ограничений на транспортной сети и/или проблем с предоставлением услуг, согласно нотификации Заказчика или идентификации ошибок со стороны Поставщика сервиса;

  - Поставщик должен предоставить Заказчику следующие возможности регистрации ТТ:

    - Посредством он-лайн системы/web-интерфейса для регистрации ТТ;

    - Посредством отправки нотификации на адрес электронной почты. В этом случае Поставщик должен предоставить Заказчику email адрес контактного лица, осуществляющего пользовательскую поддержку в режиме 24 х 7 х 365 (366);

    - Для обоих вариантов регистрации ТТ Поставщиком должны быть предоставлены данные контактных лиц (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) по уровням эскалации. Список по уровням эскалации должен также являться неотъемлемой частью SLA.

  - По запросу Заказчика поставщик должен предоставлять ежемесячные отчеты об уровнях/показателях качества оказанных услуг - отчеты по SLA;

  - Работы по модернизации системы, профилактическое и внеплановое техническое обслуживание должны производиться в ночное время или выходные дни. Поставщик предварительно проинформировать Заказчика о недоступности и/или снижении качества услуг в письменной форме не менее чем за пять (5) рабочих дней до планируемой даты таких работ;

  - Качество предоставляемого сервиса и технической поддержки должны соответствовать согласованным параметрам SLA.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИГРАЦИИ

Поставщик должен обеспечить миграцию сервиса GRX на сервис IPX, в сроки, установленные в рамках данных Функциональных и Технических Требований:

  - Поставщик должен обеспечить МТС Беларусь доступность услуг передачи данных по всем направлениям, с которыми у компаний  МТС Беларусь открыт дата-роуминг, в соответствии со списком направлений, предоставленных МТС Беларусь;

  - Поставщик должен организовать присоединения в двух географически разнесенных точках, обеспечив полное географическое резервирование каналов;

  - Транспортные каналы, предоставляемые Поставщиком должны иметь разнозначную скорость канальной емкости на каждом из организованных присоединений, в соответствии с подписанным Сторонами заказом;

  - Предоставление сервисов IPX/GRX должно быть реализовано в полном соответствии с регламентирующими документами Ассоциации GSM и настоящими Функционально-техническими требованиями;

  - Схема технического присоединения сети МТС и сети Поставщика, для обеспечения передачи данных и обмена сигнальными сообщениями протокола Diameter должна быть согласована Поставщиком в течение не более чем 14 рабочих дней с момента направления целевой схемы присоединения со стороны Заказчика;

  - Организация присоединения должна проводиться Сторонами параллельно с процессом согласования договора на услуги IPX/GRX;

  - Подписание договора Поставщиком должно быть обеспечено в срок не более чем 60 рабочих дней, с момента объявления результатов Открытой Закупочной Процедуры (ОЗП);

  - Поставщик должен обеспечить проведение полной и успешной миграции сервиса GRX на свою сеть в течение 60 рабочих дней с момента организации присоединения между МТС Беларусь и Поставщиком и подписания договора. Исключением могут являться периоды обоснованной заморозки сети МТС Беларусь или Поставщика;

  - По запросу МТС Беларусь, могут применяться иные сроки проведения миграции. В этом случае, сроки должны быть предварительно согласованы в индивидуальном порядке между МТС Беларусь и Поставщиком.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Услуги, предоставляемые поставщиком, должны полностью соответствовать всем требованиям анкеты «IR.77 Опросный лист информационной безопасности.xlsx»;

  - Поставщик подтверждает, что в коммерческое предложение включены все сервисы, оборудование, лицензии и программное обеспечение, необходимые для соответствия всем требованиям анкеты «IR.77 Опросный лист информационной безопасности.xlsx».

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ

  - Поставщик должен обеспечивать возможность мониторинга и анализа трафика передачи данных посредством оборудования своей пакетной сети, а именно:

    - Определять направление трафика – гостевой трафик или трафик собственных абонентов в роуминге, страну/сеть оператора и т.п.;

    - Предоставлять отчеты по анализу трафика по запросу Заказчика.

  - Поставщик должен обеспечивать мониторинг загрузки транспортных каналов. В случае, утилизации канальной емкости на 90% и более – направлять уведомление контактному лицу Заказчика;

  - Поставщик должен обеспечивать доступность отчетов по распределению трафика и качеству обслуживания в режиме он-лайн;

  - Поставщик должен поддерживать мониторинг и анализ сигнального трафика по протоколам Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v.2 и трафика данных GTP-U (опционально).

- ДОСТУП К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ

  - Поставщик должен предоставить Заказчику доступ к пользовательскому интерфейсу (web-интерфейсу/порталу);

  - Пользовательский интерфейс должен обеспечивать Заказчику доступ к информации по услугам передачи данных в роуминге, а также к данным по сигнальному трафику протоколов Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v.2 и трафика данных GTP-U (опционально);

  - Посредством пользовательского интерфейса должна быть реализована возможность контроля/мониторинга доступности GPRS- и LTE роуминга, а также анализа данного трафика;

  - Посредством пользовательского интерфейса должна быть реализована возможность выгрузки данных по объемам сигнального трафика, в разрезе исходящий/входящий, по протоколам Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v.2 и трафика данных GTP-U (опционально) за отчетный период;

  - В системе должна быть предусмотрена возможность он-лайн информирования о событиях негативно влияющих на обеспечение качества обслуживания/предоставления услуг передачи данных в роуминге, таких как, например:

- недоступность сетей/каналов IPX/GRX;

- достижение максимального порога канальной емкости;

- недоступность LTE-роуминга (например, ошибки регистрации), с указанием проблемных направлений;

- загрузка каналов передачи данных по направлениям, типу трафика (upload/download), странам и операторам;

- прочее (укажите другие возможности пользовательского интерфейса).

  - Интерфейс должен быть понятен для пользователя, удобен для использования, логически выстроен;

  - Доступ к пользовательскому интерфейсу должен осуществляться по протоколу HTTPS;

  - В интерфейсе должна быть обеспечена проверка качества вводимого пароля;

  - В интерфейсе должна быть обеспечена принудительная смена пароля пользователя через установленный промежуток времени – не реже, чем 1 раз в месяц;

  - Пользовательский интерфейс должен предоставлять возможность анализа/трейсирования сигнального обмена (Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v.2 и трафика данных GTP-U (опционально)) в online и offline режимах (глубина хранения сообщений – не менее 7 дней);

  - Поставщик должен провести бесплатное обучение использованию интерфейса для трейсирования протоколов Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v., GTP-U, и основам траблшутинга LTE роуминга (нормальные и ненормальные последовательности сообщений, признаки проблем и т.д.);

  - В пользовательском интерфейсе должна быть реализована система регистрации заявок для заведения Trouble Tickets (TT) Заказчиком в адрес Поставщика;

  - В системе регистрации заявок должны быть реализованы как минимум следующие возможности:

  - Регистрация заявок с присвоением уникального номера;

  - Передача заявок закрепленному за направлением ответственному;

  - Оповещение ответственного и регистратора заявки об изменении статуса заявки и/или внесения дополнительной информации;

  - Контроль сроков решения в соответствии с приоритетами заявок, определенными в подписанном SLA;

  - Автоматическое распределение ответственных исполнителей, оповещение и контроль SLA;

  - Доступность просмотра в пользовательском интерфейсе статуса всех ТТ, созданных Заказчиком (в том числе созданных разными пользователями Заказчика);

  - Добавление регистратором заявки дополнительных получателей оповещений об открытии заявки, изменении статуса и/или внесении дополнительной информации;

  - Создание группы пользователей на уровне сотрудников Заказчика с возможностью просмотра, изменения статуса и внесения дополнительной информации для заявок, открытых другими сотрудниками, входящими в состав группы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  - Все отчеты по показателям качества предоставления сервисов, а также статистические и аналитические отчеты должны формироваться и предоставляться в режиме он-лайн;

  - Специфические отчеты должны формироваться и предоставляться по запросу Заказчика;

  - Все отчеты должны формироваться на экране пользователя и на печать, выгружаться в различных форматах файлов (Excel, HTML, PDF и пр.).

  - Перечень возможных отчетов включает следующие статистические отчеты, но не ограничивается ими:

    - Отчет по динамике LTE-трафика с указанием ежемесячных объемов, по направлениям, содержащий следующие данные:

- абоненты МТС в сетях роуминговых партнеров

- абоненты роуминговых партнеров в сети МТС;

    - Отчет по влиянию открытия новых LTE-операторов/направлений на объемы трафика передачи данных, по направлениям, содержащий следующие данные:

- абоненты МТС в сетях роуминговых партнеров

- абоненты роуминговых партнеров в сети МТС;

    - Отчет по распределению трафика с гибкими полями настройки;

  - Отчеты должны формироваться за любой период предоставления услуги в разрезе: день, неделя, месяц, год;

  - Поставщик должен обеспечить Заказчику предоставление отчетности по объему сигнального трафика протоколов Diameter, GTP-С v.1/GTP-C v.2 и трафика данных GTP-U (опционально) в разрезе количество исходящих/входящих сигнальных сообщений.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Настоящие Приложения являются неотъемлемой частью ФТТ:

- Приложение № 1. Список роуминговых партнеров МТС;

- Приложение № 2. Таблица соответствия ФТТ;

- Приложение № 3. Шаблон для предоставления списка on-net и off-net клиентов;

- Приложение № 4. «Опросный лист информационной безопасности».

- ЗАПРАШИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Коммерческое предложение;

  - Заполненный документ «Приложение № 2. Таблица соответствия ФТТ»;

  - План-график работ по миграции сервисов, включая разграничение зон ответственности на уровне Заказчик/Поставщик;

  - Список и описание сервисов, предоставляемых Поставщиком;

  - Список клиентов для обеспечения LTE-роуминга, с обязательным указанием on-net и off-net сетей;

  - Список клиентов для обеспечения GPRS-роуминга с обязательным указанием on-net и off-net сетей;

  - Заполненный документ Приложение № 4. «Опросный лист информационной безопасности»;

  - Перечень и стоимость дополнительного функционала в части информационной безопасности (фильтрация трафика и пр.);

  - Шаблон договора на предоставление сервисов IPX/GRX;

  - Шаблон SLA к договору на предоставление сервисов IPX/GRX.

Приложение № 1. Список роуминговых партнеров МТС.

Указано минимальное значение канальной емкости.

Под определением «изменение скорости канальной емкости» понимается уменьшение или увеличение скорости канальной емкости на организованных каналах, в соответствии с шагом расширения, указанным в п.10 данных ФТТ. В случае отказа Поставщика от выполнения запроса в указанные сроки, Заказчик оставляет за собой право пересмотреть результаты ОЗП.

Список направлений приведен в Приложении №1 к данным ФТТ.

При предоставлении Поставщиком недостоверной технической информации или невыполнении заявленных МТС требований, МТС оставляет за собой право пересмотреть результаты ОЗП.

В соответствии с шаблоном, предоставленным в рамках ОЗП.

Список клиентов должен быть предоставлен в соответствии с шаблоном Приложения №3.

Список клиентов должен быть предоставлен в соответствии с шаблоном Приложения №3.